Datum: 17.04.2023

Neu im Markt: „Sanierungskit VHF“ mit ROCKWOOL Dämmstoffen

Altes WDVS energetisch sanieren

Gladbeck / München – Viele Gebäude, deren Fassaden Ende der 1970er- und in den 1980er-Jahren ein Wärmedämmverbundsystem erhalten haben, sind mittlerweile sanierungsbedürftig. Die Unternehmen Schöck und ROCKWOOL haben deshalb gemeinsam ein System entwickelt, das den Wärme-, Schall- und Brandschutz der Fassade deutlich verbessert, ohne dass die Altdämmung entfernt werden muss.

Die meisten älteren WDVS-Fassaden haben einen Dämmkern aus einer 40 bis 80 mm dicken EPS- bzw. XPS-Dämmung und erreichen einen U-Wert zwischen 0,5 und 0,7 W/(m²K). Die aktuellen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sehen für eine sanierte Außenwand einen U-Wert von 0,24 W/(m²K) vor. Förderungen der KfW-Bank werden sogar erst bei Erreichen eines Wertes von 0,20 W/(m²K) gewährt. Solche Werte sind nur mit einer deutlich effizienteren Dämmung zu erreichen. Das alte WDVS vor Anbringen einer zeitgemäßen Dämmung von der Fassade zu entfernen, ist jedoch aufwändig und verursacht hohe Entsorgungskosten.

Altdämmung mit Steinwolle sicher kapseln

Mit dem neuen „Sanierungskit VHF“ wird aus einem alten WDVS ein komplett neuer Fassadentyp in Form einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade mit ihren vielfältigen Möglichkeiten der Gestaltung. Der größte Teil des alten WDVS bleibt auf der Fassade und wird einfach mit Steinwolle-Dämmstoffen von ROCKWOOL gekapselt. Die Fassade wird gleichermaßen energetisch, brand- und schallschutztechnisch ertüchtigt.

Bei der Sanierung wird zunächst der nahezu wärmebrückenfreie Fassadenanker der Firma Schöck mittels Klebeverankerung im tragenden Mauerwerk befestigt. Die alte Dämmung wird einfach durchbohrt. Anschließend wird das alte WDVS mit Steinwolle-Dämmlösungen komplett umhüllt. Für die Flächendämmung werden Platten aus der „Fixrock“-Familie über die Fassadenanker geschoben und mit fünf Dämmstoffhaltern pro Quadratmeter befestigt. Um Öffnungen wie Fenster und Türen herum wird ein Streifen der alten EPS-Dämmung vollständig durch den neuen „Fixrock Protect Brandriegel“ ersetzt. Für nach heutigem Baurecht notwendige Brandsperren im Sockelbereich und über dem ersten Geschoss kommt dieser ebenfalls zum Einsatz, an allen anderen relevanten Stellen der bewährte „Fixrock BWM Brandriegel“.

Zugelassen bis Gebäudeklasse 5

Das „Sanierungskit VHF“ ist vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) mit einer allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG, Z-10.3-909) für alle Gebäude bis einschließlich Gebäudeklasse 5 bei Einsatz einer nichtbrennbaren Bekleidung zugelassen. Die der Zulassung vorausgehenden Brandversuche wurden mit 100 mm „Fixrock 035“ als Flächendämmung durchgeführt und bestanden. Ab Gebäudeklasse 4 müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit das „Sanierungskit VHF“ eingesetzt werden kann. So muss das alte WDV-System u. a. als schwerentflammbar klassifiziert, standsicher und gebrauchstauglich sein.

Aus brandschutztechnischen Gründen sollte das Eigengewicht der Fassadenbekleidung laut Zulassung für die „Isolink“-Anker von Schöck nicht mehr als 35 kg/m² betragen. Rockpanel, ein Unternehmen der ROCKWOOL Gruppe, bietet z. B. attraktive, leichte Fassadentafeln, die die Voraussetzung der Nichtbrennbarkeit erfüllen. Sie verfügen über eine UV-beständige Mehrfachlackierung und werden in vielen hundert Farben und diversen Designs angeboten.

Förderfähig und frei von Wärmebrücken

Bei einer vorhandenen EPS- oder XPS-Dämmungen in einer Dicke von 60 mm wird die Fassadensanierung durch eine Überdämmung mit 120 mm dicken Steinwolle-Platten wie der „Fixrock 035“ förderfähig, denn sie erreicht einen U-Wert < 0,20 W/(m²K). Zugleich ist mit einer deutlichen Verbesserung des Schallschutzes zu rechnen, da Steinwolle Außenlärm ausgezeichnet absorbiert und den Geräuschpegel in den Innenräumen eines Gebäudes deutlich absenkt.

Mit der Dämmung werden auch das benötigte Zubehör wie Metall-Dämmstoffhalter/-teller bzw. Dämmstoffhalter DH und -teller sowie Mörtelkleber bei ROCKWOOL bestellt. Direkt von Schöck werden die „Isolink Typ F“ Fassadenanker und passende Adapter geliefert.

Die DEUTSCHE ROCKWOOL hält auf ihrer Website ein Verarbeitungsvideo sowie zahlreiche Informationen zu Planung und Verarbeitung des „Sanierungskits VHF“ bereit: www.rockwool.de/sanierungskit-vhf

## Zuverlässiger Partner

Die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG ist Teil der ROCKWOOL Gruppe. Mit unseren vier Werken und rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sind wir ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 12.200 engagierten Kolleginnen und Kollegen in mehr als 40 Ländern sowie 51 Produktionsstätten sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und die Marine- & Offshoreindustrie.

Abdruck frei. Beleg erbeten.

Dr. Sälzer Pressedienst, Lensbachstraße 10, 52159 Roetgen

Mit dem neuen „Sanierungskit VHF“ von ROCKWOOL und Schöck wird aus einem alten WDVS ein komplett neuer Fassadentyp in Form einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade. Der größte Teil des alten WDVS bleibt auf der Fassade und wird einfach mit Steinwolle-Dämmstoffen von ROCKWOOL gekapselt. Die Fassade wird so gleichermaßen energetisch, brand- und schallschutztechnisch ertüchtigt.

Mit der Dämmung werden auch das benötigte Zubehör wie Metall-Dämmstoffhalter/-teller bzw. Dämmstoffhalter DH und -teller sowie Mörtelkleber bei ROCKWOOL bestellt. Direkt von Schöck werden die „Isolink Typ F“ Fassadenanker und passende Adapter geliefert.

Bilder: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

(Text- und Bildmaterial steht auf der Internetseite www.rockwool.de zum Download bereit.)

Abdruck frei. Beleg erbeten.

Dr. Sälzer Pressedienst, Lensbachstraße 10, 52159 Roetgen