# Datum: 10.11.2025

# Wohnen im historischen Speicher

# Stahl und Steinwolle für den Brandschutz

Gladbeck / Magdeburg – Mit einem klaren Blick für das Potenzial alter Gebäude stand die Thomasblock eGbR seit Jahren hinter dem Plan, zwei „Reichseinheitspeicher“ im Magdeburger Hafen, erbaut in den 1930er-Jahren, in moderne Wohngebäude zu verwandeln. Auf einer Halbinsel in der Elbe gelegen, würden sie Wasserblick aus jeder Wohnung garantieren. Dipl.-Ing. Architekt Uwe Thal aus Gommern entwickelte für seinen langjährigen Auftraggeber ein Konzept für Umnutzung, Sanierung, Ausbau und Brandschutz.

Gemeinsames Ziel der Bauherren und des Architekten war es, den seit bald 90 Jahren in der Stadt bekannten Charakter der Gebäude zu bewahren und dennoch Raum für zeitgemäßes Wohnen zu schaffen. Wesentlich für diese Zielvorstellung war unter anderem der Erhalt der prägnanten Satteldächer auf beiden Gebäuden, der nur durch eine Konstruktion in Stahlbauweise zu gewährleisten war. Brennbare Holzdachkonstruktionen wären für die beiden Wohnhochhäuser nicht zugelassen worden.

„Niemand würde heute auf ein Hochhaus ein Satteldach setzen, aber hier ging es ja um den Erhalt einer historischen Gebäude- und Stadtansicht“, erklärt Thal. Gemeinsam mit Dr. Holger Keitel von den SGHG Ingenieuren entwarf er einen Dachstuhl aus verzinktem Stahl mit der ursprünglichen Neigung von 57°, auf dem eine Dämmlage aus 180 mm dicker Steinwolle verlegt werden sollte. Eine Konstruktion, die den Anforderungen an den Brandschutz in einem Hochhaus entspricht. Aufgrund der hohen Windlasten in dieser enormen Höhe war klar: Es muss eine Befestigungslösung gefunden werden, die Dämmung und Dichtbahnen unmittelbar nach der Montage gegen die Windlasten in 40 Metern Höhe sichert.

Herausforderung Baudenkmal

„Bei der Ausführung der Dachdämmung haben wir in den ersten Wochen so manche neue Erfahrung gemacht, die uns dazu brachte, den geplanten Ablauf anzupassen“, erinnert sich Razvan Gheorghe, Geschäftsführer der Constar GmbH aus Herborn, die als Generalunternehmer die Sanierung der beiden Speicher in Magdeburg verantwortet. Aber es habe sich, so resümiert Gheorghe weiter, dann doch relativ schnell abgezeichnet, wie Dämmung, Dichtung und Bekleidung des Dachstuhls effizient auszuführen sind.

Die Verantwortlichen der Firma Constar hatten sich lange vor Baubeginn ausführlich mit den Eigenschaften verschiedener Dämmstoffe beschäftigt und für den Einsatz der „Masterrock 035“ von ROCKWOOL entschieden. Diese hochverdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit extra harter Oberlage versprach eine Stabilität, die bei den zu erwartenden Windgeschwindigkeiten auf den Dächern der Silos die Verarbeitung erleichtern würde. „Da die Dämmung nicht auf einer durchgängigen Schalung, sondern direkt auf dem Stahlträgergerüst verlegt werden sollte, mussten die einzelnen Platten möglichst stabil sein“, fasst Razvan Gheorghe seine Überlegungen zusammen, die schließlich zur Wahl des Dämmstoffs führten. Angesichts der Herausforderungen im Rahmen eines so besonderen Sanierungsprojektes wollte man sich außerdem die Unterstützung der Techniker des Marktführers sichern. „Die Planer, unsere Nachunternehmer und natürlich unser Auftraggeber sind zwar Sanierer und Partner mit jahrzehntelanger Erfahrung, aber die Umnutzung der Magdeburger Speicher hielt trotzdem für alle Beteiligten einige Überraschungen bereit.“

Gemeinsam für die beste Lösung

Pier Krzyslak, der als Gebietsleiter der DEUTSCHEN ROCKWOOL den Kontakt zur Firma Constar aufnahm, erinnert sich gut an die reibungslose Zusammenarbeit vor und während der Dachdämmung: „Wir konnten sehr schnell und nach wenigen Überprüfungen durch unsere Anwendungstechnik die Empfehlung des Generalunternehmers für die ‚Masterrock‘ und das ‚RockTect System‘ als technisch solide Lösung einstufen. Es ist nicht das erste Mal, dass eines unserer Produkte in einem derart außergewöhnlichen Projekt und Anwendungsfall zum Einsatz kommt.“ Krzyslak begleitete in den folgenden Monaten den Baufortschritt mit großem Interesse.

Später fiel die Entscheidung, auch bei der Fassadendämmung auf ein Wärmedämmverbundsystem mit einer Putzträgerplatte der DEUTSCHEN ROCKWOOL zu setzen. Im Dienst der Nachhaltigkeit nutzten die Profi-Sanierer auch den Rücknahmeservice des Unternehmens „Rockcycle“, im Rahmen dessen der Steinwolle-Spezialist Baustellenverschnitt abholt und zu neuen Dämmstoffen recycelt.

Zug um Zug

Die „Masterrock“ Dämmplatten wurden paketweise – wie von den Dachdeckern angefordert und unmittelbar verarbeitbar – mit einem Kran in die oberste Etage eingehoben. Sie können dank hoher Festigkeit während der Bauarbeiten unter Einhaltung aller gebotenen Sicherheitsmaßnahmen betreten werden und sind wasserabweisend. Nach dem Einschieben der Platten in vormontierte U-Profile wurden sie mit speziell gefertigten Z-Winkeln aus Stahl in Breite der Sparren fixiert. Zusammen mit der unmittelbar aufgebrachten Dichtbahn „RockTect Drenatop“ wurden die Dämmplatten dann durch Konterlatten aus verzinktem Flachstahl final befestigt. Alle Befestigungselemente wurden passend zur gewählten Dicke der „Masterrock“ Dämmplatten von 180 mm gefertigt und nach Vorgabe des Statikers eingesetzt.

Abschnittsweise erfolgte so die Dämmung und Abdichtung der Dächer der Silos jeweils von links nach rechts. Für die Sicherung der als Eindeckung ausgewählten Dachziegel auf der Metallunterkonstruktion hatte deren Hersteller, die Dachziegelwerke Nelskamp GmbH, spezielle Klammern entwickelt und bautechnisch prüfen lassen. Jeder einzelne Dachziegel ist mit einer Kopf- und Seitenklammer gesichert. Die Gesamtkonstruktion stellt aus Sicht aller Beteiligten ein Novum dar, das bei Hochhäusern zuvor nie in dieser Art und Weise umgesetzt wurde.

Wohnungen für den Wissenschaftspark

Errichtet wurden die beiden jetzt zu Wohngebäuden umgebauten Speichergebäude 1939 zur Lagerung von Gütern wie Getreide, Zucker, Salz und Futtermitteln. Inzwischen entsteht in der Umgebung auf dem ehemaligen Hafengelände der „Magdeburger Wissenschaftspark“. Das moderne Stadtquartier ist als Museums-, Wissenschafts- und Forschungsstandort gedacht, der neben vielen Arbeitsplätzen auch Wohnraum bieten muss. Über 200 Wohnungen hat allein die Thomasblock eGbR durch die Sanierung der Silos geschaffen. Im Einklang mit der historischen Substanz entstanden auf 15 Geschossen jeweils 116 Wohnungen und 15 Gewerbeeinheiten. Alle Wohnungen verfügen über voll verglaste Balkone, die sich trotz der modernen Ausführung perfekt in das historische Erscheinungsbild der Speicher einfügen. Dank der umsichtigen Sanierung und zeitgemäßen Dämmung erreichen die Gebäude heute Effizienzklasse EH 40.

Geduld und Leidenschaft

Auch die Wohnungen im von der Bauherrin „Silo A“ getauften Gebäude werden noch in diesem Jahr fertiggestellt, hofft Gerald Breschke, Geschäftsführender Gesellschafter der Thomasblock eGbR. Trotz der inzwischen 18 Jahre, die über Planung und Sanierung vergingen, habe er nie daran gedacht aufzugeben. „Die Reichseinheitsspeicher sind Landmarken mit einer besonderen, einmaligen Prägung. Auch stehen sie hier in Magdeburg an einem wunderschönen Standort“, erklärt er. Ihm und seinen Mitgesellschaftern läge viel daran, den einzigartigen Charakter von Städten durch die Sanierung von Bestandsgebäuden zu erhalten. Allein in Magdeburg hat das Unternehmen seit 1992 bereits mehr als 60 Gebäude revitalisiert.

Weiterführende Informationen zu den Dachdämmsystemen der DEUTSCHEN ROCKWOOL und der „Masterrock“ Produktfamilie finden Interessenten auf der Website www.rockwool.de. „Masterrock“ Dämmplatten sind im Kleinformat von 1000 x 600 mm sowie im Großformat 2000 x 600 mm und in Dicken von 60 bis 200 mm lieferbar. Verschiedene Möglichkeiten der Steildachdämmung zeigt die Broschüre „Aufsparrendämmung mit dem Meisterdach“, die hier zum Download bereitsteht: https://www.rockwool.de/br-aufsparrendaemmung-profi.pdf. Auf den fast 60 Seiten dieser Broschüre finden sich auch detailliert bebilderte Anleitungen zur Verarbeitung der „Masterrock“ sowie Tabellen zu den Leistungen der gezeigten Lösungen aus Steinwolle für den Wärme-, Hitze-, Schall- und Brandschutz in Gebäuden.

Bautafel

Bauherrin: Thomasblock eGbR, Langenhagen

Entwurf: Uwe Thal, Dipl.-Ing. Architekt BDA, Gommern

Statik: SGHG Planungs- & Prüfgesellschaft Bautechnik mbH, Jena

Bauleitung: Constar GmbH, Herborn

Beratung Dämmung: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG, Gladbeck

## Zuverlässiger Partner

Die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG ist Teil der ROCKWOOL Gruppe. Mit unseren vier Werken und rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sind wir ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 12.200 engagierten Kolleginnen und Kollegen in mehr als 40 Ländern sowie 51 Produktionsstätten sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und die Marine- & Offshoreindustrie.

In zwei Reichseinheitsspeichern, Baujahr 1939, im Magdeburger Hafen sahen kluge Investoren und Planer das Potenzial für moderne Wohnungen mit Wasserblick. Umnutzung und behutsame Sanierung statt Neubau waren das Ziel.

Der Magdeburger Wissenschaftspark ist als Museums-, Wissenschafts- und Forschungsstandort gedacht, der neben vielen Arbeitsplätzen auch Wohnraum bietet. Über 200 Wohnungen schafft die Thomasblock eGbR Familiengesellschaft aus Langenhagen bei Hannover durch die Sanierung der Silos.

Im Herbst 2024 war der Speicher „Silo B“, der als erster saniert wurde, soweit vorbereitet, dass die Montage der vollverglasten Vorsatz-Balkone beginnen konnte. Parallel wurde bei „Silo A“ das Dach geschlossen.

Die Dachstühle der Silos wurden mit einer Stahlkonstruktion originalgetreu wiederhergestellt und von außen mit „Masterrock“ Aufsparren-Dämmplatten bekleidet. Die nichtbrennbare Steinwolle entspricht den brandschutztechnischen Anforderungen, die an ein Hochhaus zu stellen sind, und erleichtert dank ihrer Stabilität die Verarbeitung in dieser Höhe.

Dämmung und Dichtbahnen wurden sofort nach der Verlegung mit Konterlatten aus verzinktem Flachstahl befestigt. Die „RockTect Drenatop“ Dichtbahnen wurden mit dem Klebeband „Twinline“ von ROCKWOOL verklebt.

Mit speziell gefertigten Stahlwinkeln, die Uwe Paulus, Projektleiter der Constar GmbH und Statiker gemeinsam entwarfen, wurden die „Masterrock“ Platten auf der Tragkonstruktion befestigt. Auch sie ist eine gemeinsame projektspezifische Entwicklung, die der engen Zusammenarbeit von Statiker, Architekt und Projektleiter zu verdanken ist.

Dämmplatten auflegen und befestigen, Dichtbahn ausrollen und verkleben, Konterlatten setzen – von links nach rechts arbeiteten sich die höhengesicherten Dachdecker auf den Dächern der „Reichseinheitsspeicher“ in Magdeburg voran. Rund 3.000 m2 Dachfläche galt es herzustellen und zu ertüchtigen.

Die „Masterrock“ Dämmplatten konnten aufgrund ihrer hohen Stabilität einfach auf der Stahlkonstruktion verlegt werden. Von innen wurde der Dachaufbau mit einer klassischen Zwischensparrendämmung und Gipsfaserplatten komplettiert.

Aussichten wie diese erwarten die Mieter der Wohnungen in den umgenutzten Speichergebäuden.

Auch auf den Fassaden sorgt eine Steinwolle-Dämmung für den notwendigen Brandschutz. Hier kamen 260 mm dicke „Coverrock“ Putzträgerplatten zum Einsatz.

Dank des schon nahezu visionären Engagements der Thomasblock eGbR wurde mit dem Umbau und der Sanierung der sogenannten „Reichseinheitsspeicher“ ein neues Kapitel in der Entwicklung des Wissenschaftshafens aufgeschlagen. Das Profil der „Speicherstadt Magdeburg“ wird durch dieses einzigartige Projekt geschärft.

Fotos: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

(Text- und Bildmaterial steht auf der Internetseite www.rockwool.de zum Download bereit.)

Abdruck frei. Beleg erbeten.

Dr. Sälzer Pressedienst, Lensbachstraße 10, 52159 Roetgen