# Datum: 18. Juni 2026

# Druckfeste Steinwolle für zwei Nutzdächer des Schulzentrums Niederkassel

# „Solarrock“ toppt Gefälledach- und Wärmedämmung

Gladbeck / Niederkassel – Die Dächer der neuen Sport- und Mehrzweckhalle ebenso wie der Mensa des Schulzentrums Nord im rheinischen Niederkassel-Lülsdorf wurden begrünt und mit großen PV-Anlagen ausgerüstet. Für Brand- und Wärmeschutz sorgt eine mehrlagige, bis zu 420 mm starke Steinwolle-Dämmung auf einem Stahlleichtdach mit gelochten Trapezprofilen. Als oberste Dämmstofflage wählte die Wierig GmbH Dach und Fassade aus Siegburg die „Solarrock", eine hoch druckstabile Platte mit einer 4,0 mm starken, glasfaserverstärkten Zementbeschichtung, die für den Einsatz unter PV-Anlagen, Begrünungen, Wartungs-, Geh- und Fluchtwegen sowie für Dachflächen rund um haustechnische Anlagen ausgelegt ist.

Die Mehrzweckhalle ebenso wie die benachbarte Mensa erhielten unterschiedliche Dachkonstruktionen: Über dem Spielfeld wurde aus akustischen Gründen eine Tragschale aus gelochten Trapezprofilen gewählt, der Bereich der Umkleiden erhielt eine Betondecke. Der Speisesaal der Mensa erhielt ebenfalls eine Stahltrapezprofiltragschale, die umliegenden Bereiche eine Betontragschale. Auf allen Dächern wurde ein verklebter Dachaufbau mit einer 2-lagigen bituminösen Abdichtung verlegt.

Rund 2.500 m2 groß ist das Gefälledach über der Mehrzweckhalle, noch einmal 1.550 m2 das der Mensa – viel Platz für PV-Module. Diese werden mit einer extensiven Dachbegrünung kombiniert, für die rund 100 mm Granulat auf der Abdichtung ausgebracht wurden. Als Wärmedämmung wurde zunächst eine Lage der „Hardrock 038“ in einer Dicke von 100 mm bzw. als Stufendämmung von 120 mm mit dem streifenweise aufgebrachten Dämmstoffkleber „Rockpur Fix“ direkt auf der Dampfsperrbahn über den Trapezprofilen verklebt. Die „Hardrock 038“ ist eine hoch wärmedämmende Steinwolle-Dachdämmplatte in der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,038 W/(m∙K). Aufgrund ihrer verdichteten, lastverteilenden Oberlage bietet sie eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen und kann so z. B. von Dachdeckern problemlos begangen werden.

Gefälledachplanung inklusive

Darüber schufen die Dachdecker gemäß dem von ROCKWOOL mitgelieferten Gefälledachplan das vorgeschriebene Gefälle zu den Entwässerungspunkten mit Hilfe der „Georock 038“ und der „Keprock“. Die einzelnen, zwischen 40 mm und 160 mm dicken Platten sind werkseitig mit 2 % Standardgefälle ausgestattet und auf Anfrage auch mit 1 und 3 % Gefälle erhältlich. Als dritte Dämmlage und Nutzschicht wurden in Niederkassel „Solarrock“ Dämmplatten in einer Dicke von 100 mm ebenfalls mit „Rockpur Fix“ direkt auf die Gefälledämmung „Georock 038“ geklebt. „Ein erstklassiger, sehr ergiebiger Dämmstoffkleber mit sehr guten Hafteigenschaften“, urteilt Bauleiter Sascha Franken. Sein Arbeitgeber, die Wierig GmbH Dach und Fassade, ist auf die Realisation von Flachdächern jeder Größe spezialisiert. Seit Jahrzehnten verarbeitet das Unternehmen regelmäßig Steinwolle Dämmungen von ROCKWOOL. „Entsprechend verarbeiten unsere Monteure die verschiedenen Dämmsysteme routiniert“, erklärt Franken. Die „Solarrock“ nennt der Bauleiter „eine sichere Bank“. Die hochbelastbare Dämmung sei nachweislich ideal für genutzte Dachflächen, z. B. Begrünungen, PV-Anlagen oder Terrassen.

Lastenträger

Ausgerüstet mit einer glasfaserverstärkten, hoch lastverteilenden Zementbeschichtung eignen sich „Solarrock“ Dämmplatten ideal für höher belastete Flachdächer. Sie verfügen über eine Druckspannung ≥ 80 kPa und eine Zugfestigkeit (Abreißfestigkeit) ≥ 15 kPa sowie Punktlast von ≥ 1800 N. Die maximal zulässige Flächenpressung durch Dauerlasten wird mit 600 kg/m² angegeben. Die Punktlasten der Tragkonstruktionen einer PV-Anlage werden von der „Solarrock“ gleichmäßig verteilt und sicher abgetragen.

Zug um Zug

Als ideal für den Bauablauf erwies sich die enge terminliche Abstimmung zwischen dem Flachdachspezialisten Wierig und seinem Dämmstoff-Partner. „Wir konnten auf der Baustelle nur begrenzt Material lagern und deshalb immer nur so viel Dämmstoff ordern, wie zeitnah verarbeitet wurde. ROCKWOOL hat sich darauf eingestellt und uns von Anfang bis Ende sehr zuverlässig mit den bestellten Mengen beliefert.“

„Echt begeistert“ haben Bauleiter Franken zwei Serviceleistungen der DEUTSCHEN ROCKWOOL: Die Paletten, auf denen die Dämmung angeliefert wurde, ebenso wie der in Big Bags gesammelte Steinwolle-Verschnitt wurden an der Baustelle abgeholt. „Damit sparen wir Zeit, die wir sonst für die Entsorgung bzw. den Rücktransport hätten aufwenden müssen. Gleichzeitig stellt ROCKWOOL zuverlässig sicher, dass Steinwolle-Reste sauber recycelt werden. Unternehmen und Kommunen, für die wir große Dächer erstellen, suchen solche Lösungen, um die Nachhaltigkeit ihrer Baumaßnahme zu steigern.“

Termintreu

Die Abholung ebenso wie die Anlieferung der Steinwolle erfolgten nach Anmeldung jeweils innerhalb von maximal drei Arbeitstagen. „Ich bin überzeugt davon, dass ein Verarbeiter, der das gründlich rechnet, immer zu dem Ergebnis kommt, dass es sich auch betriebswirtschaftlich lohnt, den Abholservice der DEUTSCHEN ROCKWOOL in Anspruch zu nehmen. Außerdem ist es natürlich topp, wenn Steinwolle und Holz einem ordentlichen Recycling bzw. einer Wiederverwendung zugeführt werden. Für eine Kommune als Auftraggeber ist das ein Schritt in die genau richtige Richtung. Es wird deponiepflichtiger Abfall vermieden.“

Bautafel:

Bauherr: Stadt Niederkassel

Architekt: ARGE Fischer + Fischer Architekten, hks architekten BDA, Köln

Generalunternehmen: Bauwens GmbH, Köln

Verarbeiter Dach: Wierig GmbH Dach und Fassade, Siegburg

Technische Beratung Flachdach: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG, Gladbeck

## Zuverlässiger Partner

Die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG ist Teil der ROCKWOOL Gruppe. Mit unseren vier Werken und rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sind wir ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet.

Wir bei ROCKWOOL setzen auf die natürliche Kraft des Rohstoffs Stein als Bestandteil des modernen Bauens. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir mit unseren Steinwolle-Lösungen einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger, recycelbarer Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.800 engagierten Kolleginnen und Kollegen in 37 Ländern und Vertriebspräsenz in mehr als 120 Ländern sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, für kundenspezifische OEM-Lösungen sowie für Isolierungen in der Prozess- und Marine- & Offshoreindustrie.

Die Bauwens GmbH hat als Generalunternehmer ein Gebäude mit Klassenzimmern, eine Dreifach-Sporthalle und eine Mensa für das Schulzentrum Nord in Niederkassel-Lülsdorf errichtet – schlüsselfertig. Die Fertigstellung des Projektes ist für den Beginn des Schuljahres 2026/2027 geplant.

Damit auch auf dem Dach der Sporthalle PV-Module installiert werden konnten, kam ein System aus nichtbrennbarer Steinwolle-Dämmung mit der „Solarrock“ als oberster Lage zum Einsatz. Die „Solarrock“ ist eine hochbelastbare Dämmung für Dachflächen, die z. B. Begrünungen, PV-Anlagen oder Terrassen tragen sollen.

Für die Sporthalle wurde aus akustischen Gründen eine Tragschale aus gelochten Trapezprofilen gewählt.

Nichtbrennbare Steinwolle (A1 | DIN EN 13501-1) schützt vor der Verbreitung eines außen oder innen entstehenden Brandes. Auf der Dampfsperrbahn wurde als Wärme- und Grunddämmung „Hardrock 038“ mit dem Dämmstoffkleber „Rockpur Fix“ verklebt.

Das vorgeschriebene Gefälle wurde mit Hilfe der Gefälledachdämmplatte „Georock 038“ erzeugt, die werkseitig mit 2 % Standardgefälle ausgestattet und auf Anfrage auch mit 1 % und 3 % Gefälle erhältlich ist.

Das vorgeschriebene Punktgefälle wurde mit Hilfe der Gefälledachdämmplatten „Georock“ und „Keprock“ erzeugt. Routiniert installierten die Wierig-Monteure im Anschluss die entsprechenden Entwässerungspunkte.

Mit einer 4 mm dicken, glasfaserverstärkten Zementbeschichtung eignet sich die ROCKWOOL Dachdämmplatte „Solarrock“ ideal für höher belastete Flachdächer.

Sowohl das Aufbringen der kaltselbstklebenden Unterlagsbahn auf der zementbeschichteten „Solarrock“ …

… als auch das Aufschweißen der Oberlage funktionierten in Niederkassel schnell und reibungslos. Auf „Solarrock“ kann die Dachabdichtung heiß oder kalt verklebt werden.

Für die Begrünung des Daches wurden Schutzvlies, Dränmatte, Filtervlies und einer ca. 10 cm dicken Substratschicht aufgebracht.

Die PV-Module sind durch Ballastierungen auf ihren Stützrahmen gesichert. Eine übliche Maßnahme, die allerdings das Gesamtgewicht sowie die dynamische Belastung auf dem Dach erhöht.

Planungsservice: Die DEUTSCHE ROCKWOOL erstellt für ihre Partner objektspezifische Gefälledachpläne sowie bei Bedarf auch notwendige Windlastberechnungen.

Rücknahme-Service: Alle Dachdämmstoffe von ROCKWOOL sind recycelbar. Alt-Dämmstoff aus Flachdachsanierungen sowie Baustellenverschnitt, wie in Niederkassel, wird über das Kreislaufsystem „Rockcycle“ in die Werke des Herstellers rückgeführt und zu neuer, gleichwertiger Steinwolle verarbeitet.

Paletten-Retourservice: Die Paletten, auf denen die Dämmung angeliefert wird, werden ebenso wie die Rockcycle Big Bags auf der Baustelle abgeholt. Die Koordination mit entsprechenden Servicepartnern übernimmt ROCKWOOL.

Fotos: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

(Text- und Bildmaterial steht auf der Internetseite www.rockwool.de zum Download bereit.)

Abdruck frei. Beleg erbeten.

Dr. Sälzer Pressedienst, Lensbachstraße 10, 52159 Roetgen